Лабораторная работа. Настройка SNMP

- Топология

- Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | S0/0/0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.252 | — |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | — |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Задачи

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Часть 2. Настройка диспетчера и агента SNMPv2

Часть 3. Настройка диспетчера и агента SNMPv3

- Общие сведения/сценарий

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол управления сетями) — это протокол управления сетью и стандарт IETF, который может использоваться как для мониторинга сети, так и для контроля клиентов в ней. SNMP может использоваться для считывания и установки значений переменных, связанных с состоянием и настройкой сетевых машин, таких как маршрутизаторы и коммутаторы, а также клиентские компьютеры сети. Диспетчер SNMP может опрашивать агенты SNMP для получения данных, либо данные могут автоматически отправляться на диспетчер SNMP путем настройки ловушек на агентах SNMP.

В ходе этой лабораторной работы вы выполните загрузку, установку и настройку ПО для управления SNMP на компьютере PC-A. Также вы настроите маршрутизатор и коммутатор Cisco в качестве агентов SNMP. После получения сообщений с уведомлением SNMP от агента SNMP вы должны будете преобразовать коды MIB/ID объекта (OID), чтобы получить подробную информацию данных сообщений с помощью Cisco SNMP Object Navigator.

Примечание. В практических лабораторных работах CCNA используются маршрутизаторы с интегрированными сетевыми сервисами (ISR) Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.4(3) (образ universalk9). Также используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование коммутаторов и маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что у всех маршрутизаторов и коммутаторов была удалена начальная конфигурация. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Примечание. Выполнение команд snmp-server в этой лабораторной работе приведет к отправке коммутатором Cisco 2960 предупреждающего сообщения в момент сохранения файла конфигурации в NVRAM. Во избежание этого убедитесь, что на коммутаторе используется шаблон lanbase-routing. Шаблон IOS контролируется диспетчером базы данных коммутатора (SDM). При изменении предпочитаемого шаблона новый шаблон будет использоваться после перезагрузки, даже если конфигурация не сохраняется.

S1# show sdm prefer

Используйте следующие команды, чтобы назначить шаблон lanbase-routing в качестве шаблона SDM по умолчанию.

S1# configure terminal

S1(config)# sdm prefer lanbase-routing

S1(config)# end

S1# reload

- Необходимые ресурсы

2 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS 15.4(3) (универсальный образ) или аналогичная модель)

1 коммутатор (Cisco 2960 с ПО Cisco IOS версии 15.0(2) с образом lanbasek9 или аналогичная модель)

1 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминалов, например Tera Term, диспетчер SNMP, например браузер SNMP MIB от ManageEngine, и Wireshark)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты

кабели Ethernet и последовательные кабели в соответствии с топологией.

ПО для управления SNMP (браузер SNMP MIB от ManageEngine)

- Создание сети и настройка основных параметров устройства

В части 1 вам предстоит настроить топологию сети и выполнить базовую настройку устройств.

  - Создайте сеть согласно топологии.

  - Настройте компьютер.

  - Инициализируйте и перезагрузите коммутатор и маршрутизаторы при необходимости.

  - Произведите базовую настройку маршрутизаторов и коммутатора.

    - Отключите DNS-поиск.

    - Настройте имена устройств в соответствии с топологией.

    - Настройте IP-адреса в соответствии с таблицей адресации. (На этом этапе не настраивайте и не включайте интерфейс VLAN 1 на коммутаторе S1.)

    - Назначьте cisco в качестве пароля консоли и VTY и включите запрос пароля при подключении.

    - Назначьте class в качестве зашифрованного пароля доступа к привилегированному режиму EXEC.

    - Настройте logging synchronous, чтобы сообщения от консоли не могли прерывать ввод команд.

    - Убедитесь в наличии подключения между PC-A и R1 и между маршрутизаторами с помощью команды ping.

    - Скопируйте текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

- Настройка диспетчера и агента SNMPv2

В части 2 вы должны будете установить ПО для управления SNMP и настроить его на PC-A, а также настроить R1 и S1 в качестве агентов SNMP.

  - Установите программу управления SNMP.

    - Загрузите и установите браузер SNMP MIB от ManageEngine, который доступен по следующему URL-адресу: https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html. Для загрузки ПО будет необходимо указать адрес электронной почты.

    - Запустите программу ManageEngine MibBrowser.

      - Если появится сообщение об ошибке, связанной со сбоем загрузки информационных баз управления, выполните следующие действия. Откройте папку MibBrowser Free Tool:

32-разрядная ОС: C:\Program Files (x86)\ManageEngine\MibBrowser Free Tool

64-разрядная ОС: C:\Program Files\ManageEngine\MibBrowser Free Tool

      - Правой кнопкой мыши нажмите папку mibs и выберите вкладку Безопасность. Щелкните Edit (Изменить). Выберите Users (Пользователи). Нажмите Full control (Полный контроль). Нажмите ОК, чтобы изменить разрешение.

      - Повторите предыдущее действие для папки conf.

      - Повторно запустите программу ManageEngine MibBrowser.

  - Настройте агент SNMPv2.

В режиме глобальной настройки на коммутаторе S1 введите следующие команды для его настройки в качестве агента SNMP. В строке 1 ниже строка сообщества SNMP — ciscolab с правами только на чтение, а именованный список контроля доступа SNMP_ACL определяет, каким хостам разрешено получать информацию SNMP от S1. В строках 2 и 3 команды местоположения и контактной информации агента SNMP предоставляют описательную контактную информацию. В строке 4 указаны IP-адрес узла, который будет получать уведомления SNMP, версия SNMP и строка сообщества. В строке 5 включаются все SNMP-ловушки по умолчанию, а строки 6 и 7 создают именованный список контроля доступа, который определяет, каким хостам разрешено получать информацию SNMP от коммутатора.

S1(config)# snmp-server community ciscolab ro SNMP_ACL

S1(config)# snmp-server location Company_HQ

S1(config)# snmp-server contact admin@company.com

S1(config)# snmp-server host 192.168.1.3 version 2c ciscolab

S1(config)# snmp-server enable traps

S1(config)# ip access-list standard SNMP_ACL

S1(config-std-nacl)# permit 192.168.1.3

  - Проверьте параметры SNMPv2.

Для проверки параметров SNMPv2 используйте команды show.

S1# show snmp

Chassis: FCQ1628Y5MG

Contact: admin@company.com

Location: Company_HQ

0 SNMP packets input

0 Bad SNMP version errors

0 Unknown community name

0 Illegal operation for community name supplied

0 Encoding errors

0 Number of requested variables

0 Number of altered variables

0 Get-request PDUs

0 Get-next PDUs

0 Set-request PDUs

0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000)

0 SNMP packets output

0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

0 No such name errors

0 Bad values errors

0 General errors

0 Response PDUs

0 Trap PDUs

SNMP global trap: enabled

SNMP logging: enabled

Logging to 192.168.1.3.162, 0/10, 0 sent, 0 dropped.

SNMP agent enabled

S1# show snmp community

Community name: ciscolab

Community Index: ciscolab

Community SecurityName: ciscolab

storage-type: nonvolatile        active access-list: SNMP_ACL

<Выходные данные опущены>

Какое сообщество SNMP настроено?

_______________________________________________________________________________________

  - Включите SNMP-ловушку.

На этом этапе вы активируете SNMP-ловушку и проследите за сообщениями во время настройки и включения SVI на интерфейсе VLAN 1 маршрутизатора S1.

    - В MibBrowser нажмите Edit > Settings (Изменить > Параметры). Убедитесь, что выбрана версия SNMP v2c. Для продолжения нажмите ОК.

    - Нажмите Trap Viewer UI (Интерфейс пользователя средства просмотра ловушки) ().

    - Убедитесь, что задан номер порта 162, и настройте ciscolab в качестве сообщества.

    - После проверки параметров нажмите Start (Начать). В поле TrapList показано 162: ciscolab.

    - Для создания сообщений SNMP настройте и включите SVI на коммутаторе S1. Используйте IP-адрес 192.168.1.2 /24 для VLAN 1 и отключите и включите интерфейс.

    - Введите команду show snmp, чтобы убедиться в отправке сообщений SNMP.

S1# show snmp

Chassis: FCQ1628Y5MG

Contact: admin@company.com

Location: Company_HQ

0 SNMP packets input

0 Bad SNMP version errors

0 Unknown community name

0 Illegal operation for community name supplied

0 Encoding errors

0 Number of requested variables

0 Number of altered variables

0 Get-request PDUs

0 Get-next PDUs

0 Set-request PDUs

0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000)

2 SNMP packets output

0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

0 No such name errors

0 Bad values errors

0 General errors

0 Response PDUs

2 Trap PDUs

SNMP global trap: enabled

SNMP logging: enabled

Logging to 192.168.1.3.162, 0/10, 2 sent, 0 dropped.

SNMP agent enabled

SNMP agent enabled

    - Перейдите к TrapViewer. Просмотрите сообщения, перехваченные MibBrowser. Для просмотра сведений о каждом сообщении нажмите Show Details (Показать сведения).

- Настройка диспетчера и агента SNMPv3

  - Настройте агент SNMPv3 на маршрутизаторе R1.

В режиме глобальной конфигурации на маршрутизаторе R1 введите следующие команды для его настройки в качестве агента SNMP. В строках 1–3 ниже стандартный список контроля доступа с именем PERMIT-ADMIN разрешает доступ к агенту SNMP на маршрутизаторе R1 только хостам из сети 192.168.1.0 /24. Строка 4 настраивает представление SNMP (SNMP-RO) и включает дерево iso из MIB. В строке 5 настраивается группа SNMP с именем ADMIN для агента SNMPv3 с необходимой аутентификацией и шифрованием и разрешает доступ только хостам, разрешенным в списке контроля доступа PERMIT-ADMIN. Строка 5 определяет пользователя USER1 в группе ADMIN. Необходимо использовать аутентификацию SHA с паролем cisco12345 и шифрование по алгоритму AES 128 с настроенным паролем cisco54321.

R1(config)# ip access-list standard PERMIT-ADMIN

R1(config-std-nacl)# permit 192.168.1.0 0.0.0.255

R1(config-std-nacl)# exit

R1(config)# snmp-server view SNMP-RO iso included

R1(config)# snmp-server group ADMIN v3 priv read SNMP-RO access PERMIT-ADMIN

R1(config)# snmp-server user USER1 ADMIN v3 auth sha cisco12345 pri aes 128 cisco54321

R1(config)#

*Aug  5 02:52:50.715: Configuring snmpv3 USM user, persisting snmpEngineBoots. Please Wait...

  - Проверьте конфигурацию агента SNMPv3 на маршрутизаторе R1.

Для проверки параметров SNMPv3 используйте команды show.

R1# show run | include snmp

snmp-server group ADMIN v3 priv read SNMP-RO access PERMIT-ADMIN

snmp-server view SNMP-RO iso included

R1# show snmp user

User name: USER1

Engine ID: 800000090300D48CB5CEA0C0

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: ADMIN

  - Настройте доступ диспетчера SNMP к агенту SNMPv3.

    - Перейдите к PC-A. Откройте Wireshark. Начните перехват в режиме реального времени на соответствующем интерфейсе.

    - Введите snmp в поле Filter (Фильтр).

    - В MibBrowser нажмите Edit > Settings (Изменить > Параметры). Выберите v3 для версии SNMP. Нажмите Add (Добавить).

    - Введите параметры SNMPv3, настроенные на маршрутизаторе R1. Для продолжения нажмите ОК.

| Параметры SNMPv3 | Настройки |
| --- | --- |
| Целевой хост | 192.168.1.1 |
| Имя пользователя | USER1 |
| Протокол аутентификации | SHA |
| Протокол привилегированного режима | CFB-AES-128 |
| Целевой порт | 161 |
| Уровень безопасности | Auth,Priv |
| Пароль аутентификации | cisco12345 |
| Пароль привилегированного режима | cisco54321 |

    - Нажмите Edit > Find Node (Редактировать > Найти узел). Введите ipAddrTable в поле Find What (Что искать) и нажмите Close (Закрыть). В левой панели должно быть выбрано ipAddrTable, а в поле ObjectID указано .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipAddrTable.

    - Нажмите Operation > GET (Операция > Получить), чтобы получить все объекты в выбранном объекте MIB (в данном случае ipAddrTable).

    - Вернитесь к экрану Wireshark. Остановите перехват в режиме реального времени.

    - На панели Results (Результаты) нажмите правой кнопкой мыши на результаты. Выберите Protocol Preferences > Simple Network Management Preferences (Настройки протокола > Настройки SNMP).

    - Нажмите Edit (Изменить) для Users Table (Таблица пользователей). Нажмите New (Создать) и введите информацию о пользователе на шаге 1. Щелкните ОК.

    - Нажмите ОК для подтверждения информации о пользователе. Нажмите ОК еще раз, чтобы закрыть окно Wireshark Preferences (Настройки Wireshark).

    - Выберите одну из строк. Разверните результат SNMP и просмотрите расшифрованные сообщения.

  - Проанализируйте полученные результаты.

Какие IP-адреса, настроенные на маршрутизаторе R1, включены в результаты SNMPv3?

_______________________________________________________________________________________

Сравните расшифрованные Wireshark пакеты SNMP и результаты MIB Browser. Запишите свои наблюдения.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Вопросы для повторения

  - Перечислите несколько потенциальных преимуществ наблюдения за сетью с помощью протокола SNMP.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  - Почему при работе с SNMPv2 предпочтительно использовать исключительно доступ с правами только для чтения?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  - Каковы преимущества использования SNMPv3 по сравнению с SNMPv2?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

| Сводка по интерфейсам маршрутизаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель маршрутизатора | Интерфейс Ethernet № 1 | Интерфейс Ethernet № 2 | Последовательный интерфейс № 1 | Последовательный интерфейс № 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса. |  |  |  |  |